Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego

2014-2020.

- Lewków, 14.08.2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Nr ref. zamówienia: KRiM/L/5/2018

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI SIWZ

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: " Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie"

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o informację jak i gdzie dokładniej opisany jest zakres dotyczący pkt. 7.6 w TECR - Rzeźba - konstrukcja i wykończenie, brak również w tabeli "ilość" jednostki. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1

Informacja o planowanej do wykonania rzeźbie zawarta jest w dokumentacji projektowej:

Zał_9_2 PW_TOM 1 PZT PROJEKT ZIELENI/OPIS/ pkt.9.1.1.

Zał_9_2 PW_TOM 3_KOMPLEKS PRZY WOZOWNI_TOM 3 WOZOWNIA_ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA / RYSUNKI:

- lokalizacja na arkuszu W-05

- wygląd zewnętrzny / wizualizacja na arkuszu W-00B

- szczegóły konstrukcji i wykończenia na arkuszu  K_W3-25.

Zał_9_5_PRZEDMIARY ROBÓT_TOM1 ZAGOSPODROWANIE TERENU /Przedmiar drogi /dział 2 /

Rzeźba jest ustawiona w centrum rabat różanych, kwiaty mają odbijać się od luster i tworzyć kompozycję kolorów.

Wymiary rzeźby: 50 x 720 cm i wysokość 148cm.

Rzeźba zbudowana z żelbetowej ramy o szerokości 40 cm:

- dolny cokół o wymiarach 40 x 52 cm,

- dwa skrajne słupy o wymiarach 40x195cm i górna belka wieńcząca 40 x 33cm,

- Konstrukcja w formie żelbetowej ramy obłożona okładziną z naturalnego piaskowca grubości max 50 mm.

Wewnątrz ramy - konstrukcja stalowa: rama stalowa RK 30 x 30 x 2 mm o długości 6 m, która stanowi mocowanie dla tafli lustra mocowanego wewnątrz ramy. Szkło refleksyjne, lustrzane i bezpieczne, podzielone na 4 równe moduły prostokątne o wymiarach 150 x 105 cm. Szczegóły wg rysunku konstrukcyjnego na arkuszu  K_W3-25.

Wszystkie informacje,  ilości elementów i  niezbędne zestawienia są zawarte na w/w rysunku.

Jednostką obmiarową poz. 7.6. Rzeźba - konstrukcja i wykończenie jest komplet, który stanową wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotowego kompletnego elementu -rzeźby, w tym: roboty ziemne i fundamentowe, roboty konstrukcyjne żelbetowe, montaż konstrukcji stalowej, szklenie, okładzina z płyt granitowych.